ICS 65.020.20

B 31

备案号

辽宁省地方标准

DB××××—××××

21/T 1769—2009

鲜李贮藏技术规程

征求意见稿

××××-××-××发布

××××-××-××实施

辽宁省市场监督管理局 发布

DB21

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国农业科学院果树研究所提出。

本文件由辽宁省农村经济委员会归口。

本文件的起草单位：中国农业科学院果树研究所 海城市农业农村发展中心 桓仁满族自治县重点产业发展中心

本文件主要起草人：佟伟、王阳、孙海龙、王文辉、贾晓辉、宋良、王志华、蔡明、刘畅、杜艳民、姜云斌、唐亮、宋娜

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

标准起草单位通讯地址：中国农业科学院果树研究所（辽宁省兴城市兴海南街98号），联系电话：0429-3598115。

- 鲜李贮藏技术规程

- 1  范围

- 本文件规定了鲜李贮藏前的采收和质量要求、采后处理、保鲜方法、贮藏方式、贮藏条件、贮藏期管理、出库、销售和运输。

- 本文件适用于辽宁省主栽鲜李果实的贮藏。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 26901 李贮藏技术规程

- GB/T 24616 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

- GB/T 30768 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

- NY/T 1839  果树术语

- 3  术语和定义

- 本文件术语和定义遵照 NY/T 1839 的标准。

- 3.1果实生育期

- 果实自盛花至发育成熟所经历的时期。

- 4  采收、质量要求

- 4.1品种

- 不同品种李果实生育期，参见附录A。

- 4.2采收

- 果实应遵循晚采先销、短贮，早采晚销、长贮的原则分批次采收，不同品种适宜采收成熟度指标，见附录B

- 4.3 采收技术

- 采收应在晴天气温较低时或阴天进行，避开雨天、露水未干和高温时段。分批采收，由上到下，先采外围果，再采内膛果。应人工带手套采摘，保留果柄，轻拿轻放，避免机械损伤。

- 4.4 采收质量

- 按GB/T 26901规定执行,辽宁省主栽品种品质指标见附录B。

- 5  采后处理

- 5.1 分选要求

- 按照GB/T 26901要求，鲜李果实采收后要进行分选，分选要在阴凉通风处进行，采用人工或分选设备进行。剔除病虫害、软化果、畸形果、机械损伤果及残次果等，如需分级可根据相关要求进行。

- 5.2 包装

- 按照GB/T 26901要求，李贮藏包装宜用塑料周转箱、木箱、纸箱等，每箱装量为5kg～10kg。包装材料应符合GB/T 30768相关规定。

- 5.3 预冷

- 按照GB/T 26901要求，鲜李采后要进行预冷，预冷温度为0℃～3℃，预冷到果心温度达到3℃。当天采收的果实要当天预冷。预冷后的李及时转移到贮藏库。

- 5.4入库

- 按照GB/T 26901要求，经预冷的鲜李果实可直接入库贮藏。未经预冷的果实，应控制每天入库量为贮藏库单体容量的20%左右。随入、随降温，出入库要立刻关上库门。

- 5.5码垛

- 按照GB/T 26901要求，垛的走向、排列方式与库内空气循环方向一致，垛底加厚度10cm～20cm的垫层。垛与垛间、垛与墙壁间应留有40cm～60cm间隙，码垛高度应低于蒸发器的冷风出口60cm以上。应避免靠近蒸发器和冷风出口的部位的果实发生冻害，必要时可遮盖防冻。

- 6  保鲜方法

- 6.1  1-甲基环丙烯（1-MCP）辅助处理技术

- 使用市场销售的缓释型0.2g～0.5g/包1-MCP保鲜剂(厂家说明），建议5kg以下用1袋，5kg～10kg用2袋。预冷后放入聚乙烯(PE)保鲜袋中折口贮藏。

- 6.2  贮藏方式

- 短期贮藏和中期贮藏可以采用冷藏和1-MCP辅助处理技术。长期贮藏采用气调（CA）贮藏和1-MCP辅助处理技术。

- 7   贮藏条件

- 7.1 温度

- 贮藏温度控制在0℃～1℃。经1-MCP处理的果实温度控制在0℃～2℃。

- 7.2 湿度

- 相对湿度宜控制在90%～95%，有保鲜袋不需要增湿，裸果贮藏湿度不足时，开启加湿器，或人工洒水。

- 7.3 气体成分

- 贮藏环境的气体成分为氧气3%～5%，二氧化碳3%～5%。

- 8  贮藏期管理和贮藏期限

- 8.1贮藏期管理

- 定时观测、记录贮藏温度、湿度和气体成分，定时对贮藏果品的表面色泽、果肉颜色、质地硬度、口感风味等质量进行检查。管理人员进入气调库时应配备氧气面罩。

- 8.2贮藏期限

- 鲜李冷藏期限14d内；自发气调（MA）贮藏期限14d～30d；气调（CA）贮藏期限30d～50d。早熟品种宜短期贮藏，晚熟品种一般可长期贮藏；贮藏期限应以保证果实品质为前提。

- 9  出库品质要求

出库的李子果实新鲜，果实无异味、黑心、褐变。好果率95%以上，失重率≤5%，果肉硬度≥4.5kg/cm2,可溶性固形物含量≥11%

- 10  销售、运输

- 按GB/T 26901和GB/T 24616规定执行

11  档案管理

每年销售后要记录李果产地、采摘时间、入贮时间、保鲜材料名称、贮藏温度记录、湿度、气体成分和出库时间，档案最低保存 2 年。

附录A

（资料性）

不同品种李果实发育期

表A.1  不同品种李果实发育期

| 品种 | 发育期/d | 成熟期分类 | 品种 | 发育期/d | 成熟期分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大石早生 | 65 | 早熟 | 金蜜李 | 105 | 晚熟 |
| 帅李 | 70 | 早熟 | 卡拉玉陆克 | 105 | 晚熟 |
| 长李15号 | 70 | 早熟 | 香蕉李 | 105 | 晚熟 |
| 五香李 | 80 | 早熟 | 姜黄李 | 110 | 晚熟 |
| 美国大李 | 80 | 早熟 | 檇李 | 110 | 晚熟 |
| 绥棱李 | 80 | 早熟 | 秋李 | 110 | 晚熟 |
| 美丽李 | 85 | 早熟 | 理查德早生 | 110 | 晚熟 |
| 紫李 | 90 | 早熟 | 龙园秋李 | 110 | 晚熟 |
| 春桃李 | 90 | 早熟 | 晚红 | 115 | 晚熟 |
| 神农李 | 90 | 早熟 | 绥李3号 | 115 | 晚熟 |
| 清脆李 | 90 | 早熟 | 鸡麻李 | 120 | 晚熟 |
| 鸡血李 | 90 | 早熟 | 酥李 | 120 | 晚熟 |
| 黑琥珀 | 95 | 中熟 | 海城苹果李 | 120 | 晚熟 |
| 盖县大李 | 85-95 | 中熟 | 油柰 | 130 | 晚熟 |
| 红心李 | 100 | 中熟 | 奎丰 | 135 | 晚熟 |
| 玉皇李 | 100 | 中熟 | 澳大利亚14号 | 140 | 晚熟 |
| 柰李 | 100 | 中熟 | 安哥诺 | 145 | 晚熟 |
| 杏李 | 100 | 中熟 | 黑宝石 | 150 | 晚熟 |
| 龙园蜜李 | 100 | 中熟 | 青捺 | 120-150 | 晚熟 |
| 江安李 | 105 | 晚熟 | 空心李 | 90-100 | 晚熟 |
| 芙蓉李 | 105 | 晚熟 | 大红袍 | 110-115 | 晚熟 |

附录B

（规范性附录）

表B.1 辽宁主栽李品种适宜采收成熟度指标

| 判定指标 | 盖县大李 | 大红袍 | 黑宝石 | 香蕉李 | 龙园秋李 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 果皮颜色 | 1/3以上红色 | 2/3以上深红色 | 紫黑色 | 2/3以上红色 | 1/3以上红色 |
| 果肉硬度（kg/cm2） | ≥ 5.5 | ≥ 6.0 | ≥ 6.5 | ≥ 5.5 | ≥ 5.5 |
| 可溶性固形物含量（％） | ≥ 12.0 | ≥12.5 | ≥11.5 | ≥12.0 | ≥11.5 |

- 注：硬度测定所用探头直径为8.0mm。